Hier die Info zum Servicemenue.(falls noch nicht bekannt).

> Hab ich schnell rausgefunden,hatte ja schon einige TTI Geräte;-)

>

> Ins Servicemenue kommt man mit festhalten der oberen Taste

> auf dem Gehäuse und Taste P1.

> Dann blinkt kurz EU.on

> Umschalten zwischen Frequenzabgleich und Powerabgleich

> tut man mit der linken unteren kleinen Rundtaste(die für den Suchlauf).

>

> Um die Leistung in den einzelnen Stufen und Bereichen(FM und AM)

> anzupassen

> muss man die PTT Taste drücken und denn mit Taste P2 weniger Leistung

> und Taste P3 mehr Leistung einstellen.

> Geht von ca 20 Millwatt(Anzeige P1 01) und ca 6,5 Watt(P2 100).

> Geht in AM und FM getrennt.

> Auf dem Display werden P1 für Power und Zahlen von 1-100 angezeigt.

> Nach P1 Kommt P2 von 1-100 usw.

> Das muss man jeweils für jede Stufe einzeln machen,also AM Power,FM low

> Power unf FM High Power!

> Wenn Jemand meckert stell einfach auf 4 Watt!!!

>

> Den fein Frequenzabgleich im Empfangsbetrieb machen.

> Gilt auch für die Sendefrequenz.

> Umschalten mit der linken Taste zwischen P1(Power) und F1 (Frequenz)

> Dann steht auf dem Display F1.

> Mit der Taste P2 Frequenz nach unten und P3 Frequenz nach oben.

> Das wird sofort übernommen für Sendung und Empfang.

> Sollte man nur mit gutem Frequenzzähler machen,versteht sich.

> Meine TTI sendete ziemlich genau,brauchte nichts ändern.

>

> Das mit der Ladespannung kann man auch ändern

> In dem Lader ist ein Regler,damit lässt sich die Ladespannung regeln.

> Hab bei mir auf 8,45 Volt gestellt und gut ist.

> Den anderen Regler braucht man nicht Ladestrom ist ok.

>

> Hoffe Dir hilft das etwas ,man kann also selber eingreifen und muss

> nicht alles zum Peter zurückschicken(wenn die Geräte daher kommen).

Nachricht eingeben